СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДЕНО:

Председатель ПК                                              Директор _____________Е.П.Брусник

____________В.П.Горбань                                « ____» _______________200 __ г.

« ____» _______________200 __ г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____                                                                                                                        ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

I. Общие положения

1.Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете химии.

2.К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.                                                    3.Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха,

4.При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов с такими последствиями, как:

- -  химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- - термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании веществ в пробирках, колбах и т. п.;

- - порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- - отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- - ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с        легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- - поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами.

5.Учащиеся могут находиться в кабинете химии только в присутствии учителя: пребывание учащихся в помещении лаборантской запрещается.

6. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта.

7.Запрещается использовать кабинет химии в качестве классных комнат для занятий по другим предметам и для групп продленного дня.

8.В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разрешается проводить только занятия химического кружка и факультатива по химии.

9.Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в кабинете химии и лаборантской, принимать пищу в спецодежде.

10.Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

11.Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены. Администрация школы обязана обеспечить учителя химии и лаборанта спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат, защитные очки, фартук из химически стойкого материала, резиновые перчатки; халат должен застегиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина халата — ниже колен).

12.Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком, накидками из огнезащитной ткани размером 1,2 мх 1,8м и 0,5 мх 0,5 м.

13. В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка первой медицинской помощи, укомплектованная в соответствии с перечнем медикаментов, разработанным для школьных кабинетов химии.

14.Каждый работающий в кабинете химии должен знать местонахождение средств противопожарной защиты и аптечки первой медицинской помощи.

15.Окаждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации школы.

16. Работающие в кабинете химии должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, выполнять требования инструкций по безопасному обращению с реактивами, лабораторным оборудованием и электроприборами, содержать в чистоте рабочее место.

17.На видном месте в кабинете химии должен быть Уголок техники безопасности, где необходимо разместить конкретные инструкции с условиями безопасной работы и правила поведения в химическом кабинете.

18.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

1.Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

2.Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.

3.Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.

4.Подготовить к работе необходимое оборудование, лабораторную посуду, реактивы, приборы.

III. Требования безопасности во время работы

1.Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок на рабочем месте.

2.Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

3.В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

4.Опыты нужно проводить только в чистой посуде.

5.На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реативы, должны быть этикетки с указанием названия вещества.

Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с

надписями сделанными карандашом по стеклу, растворы ще-

лочей – в склянках с притертыми пробками, а легковоспламе-

няющиеся и горючие жидкости — в сосудах из полимерных

материалов.

6. Склянки с веществами или растворами необходимо брать од-

ной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

7. Растворы находимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку --в ладонь!).

Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним

краем той посуды, куда наливается жидкость.

8. При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать ртом.

9. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок -только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

10. При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и направлять их отверстия на себя и соседей. заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения в результате химической реакции.

11. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные веществу. Все отходы нужно сливать в специальную стеклянную тару едкостью не менее 3 л. с крышкой (для последующего обезвреживания).

12. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

13. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

14. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих их необходимое количество для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5% . На рабочих местах для постоянного размещения допускаются только реактивы и растворы набора типа НРП, Министерством просвещения РФ.

IV. Требования безопасности по окончании работы

1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места  в  лаборантскую в специальные шкафы и сейфы.

2.  Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную тару с крышкой, емкостью не менее 3 л (для последующего обезвреживания и уничтожения).

3.Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

4.Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.

5.Тщательно вымыть руки с мылом.

6.Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1 . В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать  осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

2. Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, руководствуясь требованиями инструкции по безопасной работе  с соответствующими химическими реактивами.

3.В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и  возгоранием немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Зав. кабинетом химии :